# 整机试车台技术规格书

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型涡喷/涡扇发动机研发试车台（2#、3#、4#） | 见主要技术参数 | 台套 | 3 |  |
| 2 | 微型涡喷/涡扇发动机批产试车台（5#、6#、7#） | 见主要技术参数 | 台套 | 3 |  |

二、设备用途

试验系统主要为满足地面进气状态下，推力为500kgf以内微小型涡喷/涡扇发动机研发及生产过程中的地面试车任务，主要包括磨合试车、检验试车、排故试车、寿命长期试车及工艺性能试车等任务。

三、设备主要技术要求

| 1 | 试车台总体要求 | - 规范要求： 《航空发动机地面试车台通用要求》（GJB 5543-2006）； 《涡喷涡扇发动机试车台校准规范》（GJB 721-89）； 《航空涡轮喷气和涡轮风扇发动机通用规范》（GJB 241A-2010）； 《航空发动机试车台设计标准》（GB50454-2020）； 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）； 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011) 《机械制造企业安全生产标准化规范》(AQ/T7009-2013) 《涡轮喷气发动机试车台架推力测量系统校准》(HB6882-1993) - 设备所有零、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（ SI） 标准。 - 建设内容包括：试车台设备的设计、制造、安装调试，以及配套的建安工程设计及实施工作。 设备包括但不限于：试车要求的工艺设备（包括试车舱体、测控舱体、控制进排气的相关工艺设备）、发动机试车台架、吊车、排气系统、燃油系统、灭火系统、电气控制系统、数据测量采集系统、监控及对讲系统、照明系统、消声系统等系统。 - 试车台安装条件为厂房内安装，结构为撬装式箱式试车间，可拆卸式进气消声装置，可拆卸排气管道、室外外置消音塔的结构形式；发动机测控操纵间为分体式，布置于试车间附近的消音测控室内。信号前置处理单元安装于试车间主体结构，试车间与操纵间之间信号通过以太网通联。工艺系统布置于车台主体或就近安装。（见附图仅做参考） - 批产试车台与研发试车台除测试系统通道数配置不同外，采用相同的主体结构方案（6#、7#试车台与其余试车台尺寸不同）、工艺系统等。 6#、7#试车台 2#-5#试车台 试车系统示意图 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总体技术指标 | - ★2#-5#试车舱体进气装置允许最大高度6600mm，试验舱截面净空尺寸：≮2400mm*2400mm；试验舱外廓长度：≯9500mm；6#、7#试验舱截面净空要求：舱体内部宽≯1200mm，体外轮廓尺寸≯4800mm*1500mm。 - 2#-5#试车台架最大可测推力：500kgf，6#、7#试车台架最大可测推力：200kgf，推力测量线性度优于±0.5%； - 2#-5#试车舱满足500kgf推力及以下涡喷/涡扇发动机试车；；6#、7#试车舱满足200kgf推力及以下涡喷/涡扇发动机试车 - 发动机流量管进口速度场不均匀度：≯5% - 2#-5#试车台可试发动机最大长度：1200mm；最大直径：600mm；最大质量：120kg；6#、7#试车台可试发动机最大长度：800mm；最大直径：300mm；最大质量：60kg； - 噪声控制：厂房内距试车间2m噪声不大于85dB，厂房外距消音塔5m 不大于85dB； - ★2#-5#试车台架的推力测量系统最大量程为600kgf，6#、7#试车台架的推力测量系统最大量程为300kgf，推力测量系统应稳定可靠，应保证其系统测量精度不低于±0.5%FS，台架校准精度不低于±0.2%FS； - ★2#-5#试车台架设计考虑兼容性，未来可通过仅更换不同量程推力传感器满足500kgf以内推力等级发动机推力测量，并保证其系统测量精度均不低于±0.5%FS；如果单组传感器精度满足要求也可以只配一组，测量精度不低于±0.5kgf（或分段给出精度）。 |
| 3 | 主体 | - 主体包括试验舱（含垂直进气消音装置）、引射排气筒、排气消音塔、工艺系统安装柜。 - 2#-5#舱体内设置起吊装置，用于满足发动机上台需求，应根据吊车需求开展加强设计。 - 舱体应具备一定的隔声降噪能力，确保噪声排放满足厂房内外范围噪声排放要求，并不影响周围厂房工作。 - 舱体满足发动机试验的隔振、通风、进气、降噪、排气、动力、供电、接地等功能。 - 舱体应具有防火防爆设计，满足材料不易燃，耐火耐热的有关要求，满足消防的相关规范。 - 2#-5#舱体应做好通风及温度调节，依据试车台相关规范满足设备及人员的通风换气及降温保暖等要求，确保作业舒适性，所有舱体做好照明、避雷等其他相关工作，确保使用的安全性。 - 舱体应做好固定方案，具备一定的抗震等级，能够抵御本试车台及其他试车台试车时带来的振动的影响，同时不发生共振。 - 运输需求：试车舱存在道路运输需求，舱体外形尺寸设计、舱体总重等可实现道路运输，同时舱体应设置与运输车辆连接的接口、舱体吊装、系留的配件等，可满足快速道路运输的需求。 - 试验舱正对发动机侧面加装包容防护构件，防止试车过程中发动机轮盘破裂击穿车台壁面。 - 2#-5#设置侧面主舱门，6#、7#试车舱在发动机试车台两侧设置操作舱门，确保设备及发动机运输通畅，舱门不设门槛，方便发动机运输。舱门具备关闭开启信号指示，并将开闭状态信号传输至操纵间。 - 舱内地面应采用具有耐油污、耐磨、防锈、防滑能力的材质。 - 舱体门、窗、线缆穿孔应有隔音密封设计，投标人应在投标方案中明确相关设计。 - 舱内试验现场进行照明，舱内设置照明设备，保证舱内照明充足且照明设备具备防爆功能。 - 消音进气塔与试验舱为可拆卸式结构，进气方式塔上部四面进气，进气窗口应设置防尘网和导流格栅。消音进气塔内部应确保构件连接可靠性，不允许零件脱落和其它物料脱落对发动机形成外来物，危及发动机试验安全，舱内进气处设置导流叶片，保证气流进入均匀性。 - 排气装置应满足最大流量涡喷发动试车流通能力，允许通过更换或者移动排气引射器适配兼容小流量发动机试验，可移动距离不低于500mm并可任意位置实现引射器固定。试验舱与消音塔之间排气管道应设计为可拆卸结构，接排气引射器预留接口可扩展为二次引射器。 - 引射筒、开孔扩压器及其支架设计应考虑其受热导致的膨胀，同时应保证引射筒及扩压器固定牢靠，能够承受各种工况下的气动及其他载荷，引射筒及扩压段材质为碳钢，应能承受发动机排气高温，耐温应不低于350℃。 - 排气塔/排气筒壁面应开展降噪设计。 - 排气塔人员可触及地方需考虑增加保温层或防护栅栏，避免排气塔外壳烫伤人员，需开展相关计算评估排气塔温度并计算保温层厚度。 - 为保证排气塔稳固，需设置排气塔基础及相关金属支撑架，投标人需在投标文件中提供初步方案，此部分设计施工由投标人负责。 |
| 4 | 试车台架 | - ★投标人应在投标方案中明确试车台结构、系统方案、减振、降噪、气动方案等相关设计内容。 - 试车台主体材料选用优质合金钢，应通过有限元计算评估强度、刚度等需求选取材料，所有框架结构材料表面均作防腐、防锈、防火工艺处理。 - 设置单独台架，采用地面支撑式弹簧片测力类型台架，主要由承力架、定架、动架、弹簧片、推力校准系统、推力测量系统、发动机连接组件、接油盘等组成； - 动架与静架之间通过四组弹簧片连接，弹簧片分别置于台架四角位置。弹簧片沿台架轴向弹阻力小，保证在测试时发动机系统在轴向处于相对自由状态，保证推力测量精度； - 台架需配备不少于2个振动传感器。 - 动架和定架之间设置机械的保险机构； - 台架具备推力加载校准系统，试车台定期对推力测量系统进行静态校准； - 台架应配置至少2组推力测量传感器，至少1组推力校准传感器，应采用成熟品牌，确保寿命和精度满足相关要求。 - 台架主体结构设计应符合气动规律，尽量减少迎风面积和空气流动阻力，确保发动机进气流场和试车间内流场品质，发动机流量管进气截面（以发动机流量管为轴线直径为1000mm范围内，在发动机最大流量条件下，压力不均匀度不大于5%，速度不均匀度不大于5%；并提供气动仿真参数。 - 台架应设置有废油收集装置，可实现对发动机泄漏的滑油及燃油的有效收集及时排出舱外。 - 台架设计应充分考虑人机工程，做到美观、安全、方便、降低操作者劳动强度。 |
| 5 | 电源系统 | - 发动机起动电源： 需配置发动机起动电源一台，主要指标如下： a) 供电电源：三相五线制AC380V±10%,50Hz±5%； b) 最大额定电流300A，瞬时（1.5秒内）最大输出电流≮750A； c) 电源输出电压：（28±0.75）VDC； - 测控系统UPS电源依据投标人设计设备进行配置，断电后在额定负载下保证试车台正常运行≮20min，供电范围包括：数据采集系统、发动机及工艺设备控制系统、计算机系统、视频监控系统。 |
| 6 | 控制系统 | - 试车台控制系统主要完成工艺设备与发动机的统筹控制，由工艺设备控制柜、控制模块、测量模块、电器元件和控制电缆等组成。该系统应选用参照或相当于西门子、和利时等同等质量硬件基础，测控模块与上位机通过TCP/IP以太网协议与视频监控系统、数据采集系统等进行实时数据交互。 - ★通过控制上位机对发动机系统进行监视及控制。发动机机载数据通过ECU的RS422（或其他类型）串口通讯将数据传输至台架测试系统，传输要求及通讯协议后续单独提供。发动机控制上位机招标人供，台架需提供RS422/CAN/RS485串口通讯，实现发动机控制上位机与台架控制上位机的通讯，实现工艺系统与发动机的同步控制。 - 台架设备及工艺系统通过上位机进行控制与状态监视，配置一定规模I/O，通过硬件连接，完成对工艺系统各类阀门的控制和压力、温度等参数的测量。 - 控制系统配置通道应不低于：开关量输入12CH、开关量输出12CH、模拟量输入6CH、模拟量输出6CH。 |
| 7 | 测试系统 | - 发动机地面台架试验时，通过机载系统数据采集和台架数据采集两种方式对发动机进行数据采集，其中机载系统主要由上位机进行数据采集，其余参数则通过台架测试系统进行数据采集。 - 台架应配置发动机所需采集参数对应的传感器、采集器及上位机、软件、线缆等，形成完备的数据采集、读取、分析能力。此外，台架数采还需提供台架自身设备所需的相关测控参数的采集能力，需形成单独设计说明体现在投标文件中。 - 整套采集系统，包括传感器、采集器、受感部及相关的通讯、控制、供电电缆、机柜等； - ★采集系统：稳态采样频率不低于100Hz，动态采样频率不低于50KHz；采集的参数根据需要可以进行回放。 - 6#、7#批产试车台采集通道不少于64个，其中振动通道不少于4个，5#批产试车台采集通道不少于100个，其中振动通道不少于6个；2#-4#研发试车台采集通道不少于200个，其中振动通道不少于8个。 - 整套测试系统应包含以下测试参数： 工艺系统：燃油压力、燃油温度和燃油流量，滑油压力、滑油温度和滑油流量，气路管道压力和温度； 试车台：发动机推力、进气流量、转速、振动、压力、温度。 - ★测试数据参数： 2#-5#试车台推力：0-500daN，精度±0.5%；6#、7#试车台推力：0-300daN，精度±0.5% 进气流量测试精度±0.5% 燃油流量：0-200g/s，精度±1% 燃油供油压力：0.1-1MPa，精度±0.25% 转速：0-200000rpm，精度±0.2% 振动：0-20g，精度±5% 排气温度：600K-1500K，精度±0.3% - 压力测量单元： 传感器通道：5#-7#批产试车台不少于32个；2#-4#研发试车台不少于64个 测量介质：气体、液体 使用温度（环境温度）：-30-＋80℃ 工作电压：10-30VDC 精度：不低于±0.25%FS 长期稳定性：≯0.1%FS/年 - 温度测量单元 可适配类型：E、K、T等型热电偶 5#-7#批产试车台通道数量32个，2#-4#研发试车台通道数量64个 温度范围：T型（-270～400℃）；E型（-270～900℃）；K型（-270～1300℃） 精度：不低于±2℃ - 振动测量单元 6#、7#批产试车台通道数量：4，5#批产试车台通道数量：6，2#-4#研发试车台通道数量：8 量程：±50g 灵敏度：10mV/m·s-2 频率：2~10kHz - 软件系统： 报警显示：设计开放试车报警系统，可由用户根据需要，按不同试车状态配置试车参数的报警范围值。在超过允许范围后，对应参数显示报警；用户可以在项目中设定各种用户报警显示和报警输出，当试车数据超过报警限时，系统会自动显示报警提示。 用户访问权限管理，赋予不同用户不同的操作权限，保证系统的安全。 实时数据采集和显示，系统可以实时读取硬件设备的数据，并实时显示和刷新，用户可以实现实时数据监控。 历史记录数据的回放，在系统运行过程中，用户可以启动历史数据记录，系统则会将此后直到用户停止历史数据记录这段时间内的实时数据用数据文件的格式保存下来。以便用户可以在试车后，回放历史记录，重现试车时的状态，为用户事后研究采集数据提供方便。 试车记录单数据的保存和打印，可将试车过程中用户录取的通道数据实时记录下来，并在试验后按用户的要求打印成报表。 在用户操作指南，系统带有详细的用户操作指南，以指导用户正确、高效的使用数据采集系统。 - 上位机 - 上位机主界面应采用模块化布局，清晰分区，方便用户操作和实时监控，设计遵循用户友好、操作简便、界面美观等原则。 - 工具窗口：包含文件操作、系统设置、数据分析、版本信息、继电器控制、端口设置等功能模块。 - 控制窗口：集成拉扭清零、油耗清零、一键清零、开始记录、点采、点采并新建、高级控制、禁止点火、开始自动测试等控制命令。 - 实时数据窗口：点火开关解锁后，控制油门，实时显示变化的测试数据。 - 设备信息窗口：显示测试台型号、推力量程等基本参数信息。 - 实时图表窗口：以曲线形式实时显示推力、振动、转速等数据，并可用户勾选显示。 - 环境参数显示窗口：显示环境温度、环境湿度、大气压等环境参数，以及下位机系统运行时间。 - 继电器控制窗口：用于ECU供电、电起动、点火、油泵报警及备用等继电器控制功能。 - 测试信息设置：记录发动机型号、螺旋桨型号、驱动器型号、测试人员及其他备注信息，并与测试数据同步存储。 - 自动测试设置：支持增长、循环、自定义、正弦、线性、阶跃、正弦扫频等多种自动测试模式。 - 数据设置：允许用户选择在实时数据窗口和存储日志中显示的数据通道。 - 自定义设置：提供接口自定义功能，可配置名称、单位和小数位。 - 图表显示与数据处理模块：实时图表应能绘制参数随时间变化的曲线，用户应能对曲线进行放大、缩小、平移等操作，便于观察细节，应提供光标读取功能，可显示曲线上任意点的时间（X值）和测量值（Y值），应能计算曲线任意两点间的斜率，同一界面应能同时显示不少于10路数据通道，并可自由选择显示或隐藏，对于量纲不同的数据，应支持不同的坐标系显示。 - 数据存储与回放模块：软件应能实时存储所有采集的原始数据（Log）和配置信息，存储数据格式应兼容常用数据分析软件（如Excel, MATLAB），应提供强大的数据回放功能：用户可通过选择数据文件名回放历史试验数据，回放时应支持同样强大的图表分析功能（缩放、光标读取、斜率计算等）。 - 控制模块：软件应能通过继电器控制发动机的点火、启动、供油等操作，应能通过油门控制指令精确控制发动机转速，所有控制指令应确保安全可靠，特别是急停和安全防护功能。 - 校准模块：软件应提供测试通道在线校准功能。校准过程应能采集记录实际测量值，并与用户输入的标准值进行拟合，得到修正系数（K, b），并保存到配置文件中供试验调用，每个通道的校准点应不少于5个。 - 操纵台 根据试车需求，设置3工位操纵台，其中1工位用于测试系统，1工位用于发动机控制（配置手动操作油门杆和电子油门杆），1工位用于监控。 按3工位数量配置计算机及显示器，规格应不低于（采用国产一线品牌）： CPU：不低于intel i7 10代（以passmark评分为准） 内存：不低于32GB 硬盘：2T固态硬盘+8T机械硬盘 显卡：6G显存及以上 显示器：不低于27寸，与其他专业统一设计，保持外观和安装方式一 致 网络接口：千兆网卡 其它：鼠标、键盘 显示大屏（与测试电脑同频显示），规格应不低于： 数量：不低于3台 尺寸：不小于55寸 清晰度：4K |
| 8 | 视频监控系统 | - 监控系统应满足实时视频监视试车台主要设备及试验件运行情况，保证试车的运行安全。至少在试验舱内布置1个监控摄像头（球型，需要配置拾音器），发动机附近布置2个固定监控摄像头（球型），2#-5#试车台需要各配置1个移动摄像头（枪型，）。 - 球形摄像机规格不低于： (a) 选用参照或相当于海康威视、大华等同等质量产品。 (b) 像素：800W（4K）及以上 (c) 防护等级：IP68，具有防雷、防浪涌、防突波功能； (d) 强光抑制，电子防抖，断电记忆 (e) 工作温度：-10℃~60℃ (f) 支持20倍光学变焦16倍数字变焦 - 枪型摄像机规格不低于： (a) 选用参照或相当于海康威视、大华等同等质量产品。 (b) 像素：800W（4K）及以上 (c) 防护等级：IP68，具有防雷、防浪涌、防突波功能； (d) 强光抑制，电子防抖，断电记忆 (e) 工作温度：-10℃~60℃ (f) 支持20倍光学变焦16倍数字变焦 (g) 摄像头根据需要挂壁安装，高低前后位置可任选，舱壁面预留安装接口和视频传输接口，满足发动机不同方位监控需要。 - 硬盘录像机规格不低于 (a) 选用参照或相当于海康威视、大华等同等质量产品。 (b) 8路视频输入接口 (c) 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 (d) 存储硬盘：能满足4路视频信号（25帧/路/秒）存储30天，可自动覆盖 |
| 9 | 消防系统 | - 各舱体内根据要求，配置一定数量的手提式二氧化碳灭火器、固定式二氧化碳灭火系统。 |
| 10 | 工艺系统 | - 油封系统： 每座试车台在试验舱内设置油封系统管路及控制阀，采用移动油封车舱外供油方式油封，油封车与试验舱采用快速液压连接器连接；2座批产试车台共用一套油封车，2座研发试车台共用一套油封车；油封车具备滑油脱水、循环、过滤、净化功能。 滑油罐容积：10-20L，需设置容积计量 供油压力：0.2MPa 最高加温温度：120℃ 温度控制范围：40℃~105℃ 滑油供油过滤精度：不低于7级 - 辅助配气系统 配置起动工艺供气和试验辅助供气所需的减压装置、调压装置、快速开闭阀及管道，用于发动机工艺起动。 中压起动气源最高压力：6.3MPa，低压气源最高压力1MPa，由共用气源站通过管道供给至试验区各试车台。 起动用气减压输出压力：0.6~4MPa，管径DN30 试验辅助用气：供气最高压力：1MPa，管径DN20 - 燃油系统 燃油系统供油由试验区油库供油，整机试车台配置中间油箱，可直接使用油库供油或调配燃油。2#、3#、6#试车台共用一套中间油箱（预留一路供油接口），4#、5#、7#试车台共用一套中间油箱（预留一路供油接口），调配燃油通过中间油箱进行配制并具备搅拌功能。 燃油系统可以通过阀门切换供油方式，中间油箱需设置容积计量、注油口，进出口过滤装置。 中间油箱额定容积：不小于500L 中间油箱供出油压：0~400KPa（表压） 出口过滤精度：不低于7级 |
| 11 | 辅助气源 | 辅助用气空压站：辅助用气空压站工艺流程为：大气→2台7.5m³/min微油变频螺杆式空压机→储气罐→前置过滤器→冷冻式干燥机→后置过滤器→无热再生吸干机→高效过滤器→用气点。 空压机：应选用参照或相当于阿特拉斯·科普柯/ 寿力/昆西或同等及以上品质设备 - 0.8MPa状态下，单台空压机最大排气量≥7.5 m3/min，排气压力范围：0.4MPa-1.0MPa - 变频流量调节范围 20%-100% - 单台空压机功率≤37kW，电机防护等级IP66，电机绝缘等级F，电机效率≥95.5% - 冷却形式：风冷 - 噪音≤70dB（A） - 整机能效：GB19153-2019：国家1级能效（比功率：≤6.0[kW/(m3/min)]） - 压缩形式：单级压缩 储气罐：容积3m³，工作压力1MPa，材质碳钢，配置压力表、安全阀 前置过滤器：处理量15m³/min以上，工作压力≥1.0Mpa，除油精度1mg/m³，除尘精度≤1μm，材质铝合金，配置压差表、自动排水器 冷冻式干燥机：处理量15m³/min以上，工作压力≥1.0Mpa，压力露点≤3-7℃，功率满足处理量需求 后置过滤器：处理量15m³/min以上，工作压力≥1.0Mpa，除油精度1mg/m³，除尘精度≤1μm，材质铝合金，配置压差表、自动排水器 无热吸附式干燥机：处理量15m³/min以上，工作压力≥1.0Mpa，压力露点≤-40℃，再生耗气量10%以下，功率满足处理量需求 高效过滤器：处理量15m³/min以上，工作压力≥1.0Mpa，除油精度0.01mg/m³，除尘精度≤0.01μm，材质铝合金，配置压差表、自动排水器（如满足 无水排放可取消） |
| 12 | 其他配套 | - 配置网络设备、终端计算机、网线等组成网络系统； - 测试系统硬件设备具有独立网络； - 电缆要求配置电偶补偿导线、电气柜及其他管线； - 试车舱需要配置安灯系统； - 需要提供必要备品备件清单及价格。 |
| 13 | 其他要求 | - 投标人需于中标后20天内组织开展试车台建设详细方案评审，组织相关技术人员向招标人专家汇报设计方案，设计方案包括但不限于总体建设方案（流场评估、噪声评估、设备布局、物流等），各系统设计方案、工艺原理图、设计计算报告及各部件品牌选型等，投标人需根据招标人意见对设计方案进行调整。投标人中标后须配合甲方及第三方完成厂房相关配套工程设计工作，提本案相关的设计信息。 - 投标人需于中标后45天内组织开展试车台工程设计方案评审，组织相关技术人员向招标人专家汇报工程设计方案，工程设计方案包括但不限于舱体及各系统详细设计图纸等，评审通过后方可投产实施。投标人在此阶段需向招标人提供各设备设计图纸（纸质版及电子版），应与加工方案一致，以便招标人后续设备改造工作的开展。 - 投标人需于中标后100天内完成各设备加工制造及运输到货，开展现场安装工作。 - 投标人需于中标后130天内完成试车台各项调试工作，具备发动机点火试车条件，并配合开展点火前评审工作，汇报试车台建设相关情况。 - 投标人需于中标后150天内完成招标人要求的各项整改工作，依据招标人设备管理验收相关要求提供相关验收资料，包括但不限于所有设备的质量文件、各项测试报告、最终版设计方案、设备调试报告、设备维护保养及操作手册等。 - 投标人应确保在相关节点完成相应工作，如确有正当原因调整时间，需征得招标人同意。 - 在设备运抵安装现场，开箱验收结束后方可进行安装调试。 - 投标人应负责设备的安装、调试、试运行及申报验收（在此期间发生的一切费用由投标人承担），要求在计划的时间内安装结束、验收并交付使用。并提供安装时间表。 - 在调试、试运行、运行优化至验收过程中，允许用户人员参与，设备在此过程中的损坏由投标人负责。 - 投标人负责设备安装、调试、试运行，派技术专家等人员及自带专用工具等到用户现场安装、调试及试运行，以保证用户人员能正确使用及试运行设备。 - 在设备运抵安装现场之后，由招标人、投标人共同对设备进行开箱验收，验收结束后双方签字确认验收结果和目视检查报告。 - 在设备方案、调试完成后进行设备终验收，终验收按照技术协议的标准执行。 - 验收合格后，投标人提供最终验收报告并经双方签字生效。 - 验收设备材料清单，包含设备原理图等及设备材料清单；验收资料需要提供 1 套纸质文件，另附一份电子文件。 - 供应商信息，包含所有元器件、成品件供应商信息，供应商提供的校准证书、送检的校验证书； - 设备调试完成后，投标人应当对操作人员和维护人员进行正式培训，对操作人员和维护人员的培训时间不少于3个工作日。 - 投标人应提交设备培训方案，提供操作培训、电气和器械维护培训等的培训，培训地点应在招标人工厂且应能够提供长期有效的技术服务。 - 质量保证期应从设备最终验收完成之日起计算，质量保证期为一年。在质量保证期内，设备在招标人处出现故障，投标人24小时内作出响应，72小时到达现场负责维修。10个工作日内排除并交付使用。 - 招标文件所列厂房现状仅为概况，投标人在方案评审前需根据场地实际情况完成配套建安工程的全部设计，确保满足设备使用需求。 - 设备安装有关包装标准及要求进行包装。设备的包装符合长途（海运、空运）运输、防雨、防潮、防锈、防震及公路运输的要求，适用于整体吊装。设备在包装箱内妥善紧固，确保运输途中及装卸车时不致损坏。包装箱应标明尺寸、重量、中心及起吊位置等。 - 易损设备应单独包装并清楚地标识。 |

采购方式

联系人：谢经理 13671039528